Опросный лист

на установки блочные автоматизированные для приготовления и  дозировки деэмульгаторов и ингибиторов коррозии с системой контроля управления на базе контроллера (БР-2,5М-У1; БР-10-У1; БР-25-У1)

| № п/п | # Формулировка вопроса | Ответ (шт, да, нет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БР-2,5 | БР-10 | БР-25 |
|  | Требуемые производительность, давление и количество дозировочных насосов (НД): |  |  |  |
|  | -2,5/100 (л/час / кгс/см2 ), (1 или 2)шт |  | - | - |
|  | -10/100 (л/час / кгс/см2 ), (1 или 2) шт | - |  | - |
|  | -25/40 (л/час / кгс/см2 ), 2шт | - | - |  |
|  | -1000/25 (л/час / кгс/см2 ) (для воды), 1шт | - | - |  |
|  | -другие (указать ________л/час / кгс/см2 ), шт |  |  |  |
|  | -указать количество нагнетательных линий для обвязки НД |  |  |  |
|  | Наличие обратного клапана для нагнетательной линии: |  |  |  |
|  | -внутри на нагнетательной линии от дозировочного насоса |  |  |  |
|  | -поставка в комплекте с установкой для обвязки наружной нагнетательной линии |  |  |  |
|  | Материал укрытия: |  |  |  |
|  | -оцинкованный лист с утеплителем URSA толщиной 50мм |  |  |  |
|  | -оцинкованный лист с утеплителем URSA толщиной 80мм |  |  |  |
|  | -«сэндвич»-панели толщиной 50мм |  |  |  |
|  | -«сэндвич»-панели толщиной 80мм |  |  |  |
|  | другой материал (марка:_________толщина _______мм) |  |  |  |
|  | Контроллер: |  |  |  |
|  | КТМ-ST10К-210 |  |  |  |
|  | Другой (марка:_______________________________) |  |  |  |
|  | Расходомер химреагента ±0,1% |  |  |  |
|  | Объем технологической ёмкости реагента ,м3 (1.3, 2, 2.5, 4, 5, 6) |  |  |  |
|  | Поставка шкафа управления отдельно от технологического отсека для установки в помещении операторной |  |  |  |
|  | Электрообогреватель технологической емкости (ТЭНБ) |  |  |  |
|  | Шестеренный насос для перекачивания и перемешивания раствора химреагента (НШ) |  |  |  |
|  | Визуальный уровнемер и мерная линейка с ценой деления 1мм |  |  |  |
|  | Измеритель-сигнализатор уровня |  |  |  |
|  | Уровнемер с выходом 4-20 мА |  |  |  |
|  | Датчик давления реагента с выходом 4-20 мА |  |  |  |
|  | Датчик температуры реагента с выходом 4-20 мА |  |  |  |
|  | Датчик температуры воздуха в технологическом отсеке с выходом 4-20 мА |  |  |  |
|  | Вентилятор технологического отсека |  |  |  |
|  | Фильтр раствора химреагента с размерами ячейки 1х1мм |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной |  |  |  |
|  | Прибор охранно пожарный «Яхонт» |  |  |  |
|  | Сигнализатор загазованности СТМ-30-50 |  |  |  |
|  | Дополнительное требуемое оборудование: |  |  |  |

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89; Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81; Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16; Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13; Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93. Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте ntf@nt-rt.ru

### Состав установок  БР-2,5; БР-10; БР-25

| № п/п | Наименование оборудования | #### Значения для установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## БР-2,5 | БР-10 | БР-25 |
| 1 | Дозировочные электрические насосы (НД) производительностью, л/час | 2,5 | 10 | 25 |
| 2 | Электрообогреватель воздуха в технологическом (ОВЭ4)и в аппаратурном (ЭВНБ 1.0/220) отсеках | + | + | + |

### Функции системы автоматизации

| № п/п | ##### Функции | ## БР-2,5 | БР-10 | БР-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение, понижение давления химреагента в нагнетательной линии за границы заданных пределов (отключить НД) | + | + | + |
|  | Уровень химреагента ниже минимального (Отключить НД, ТЭНБ) | + | + | + |
|  | Уровень химреагента выше максимального (Отключить НШ) | + | + | + |
|  | Температура химреагента выше максимальной (Отключить ТЭНБ) | + | + | + |
|  | Температура химреагента выше критической (Отключить ТЭНБ, НШ, НД) | + | + | + |
|  | Периодическое включение насоса закачки для перемешивания химреагента в емкости (1 раз в 4 часа на 15 мин) |  |  |  |
|  | Отключение всех электропотребителей при сигнале «Пожар» |  |  |  |
|  | Включение вентилятора при сигнале «Газ, Порог 1» |  |  |  |
|  | Отключение всех насосов и обогревателей при сигнале «Газ, порог 2» |  |  |  |
|  | Связь с верхним уровнем управления (ВУУ) по протоколу MODBUS (указать интерфейс RS 232/485) |  |  |  |
|  | Передача информации о текущем состоянии установки на ВУУ |  |  |  |
|  | Управление включением обогрева аппаратурного и технологического отсеков с ВУУ |  |  |  |
|  | Управление включением насосов, вентилятора с ВУУ |  |  |  |
|  | Управление расходом с ВУУ (при наличии датчиков расхода) |  |  |  |
|  | Дополнительные требуемые функции: |  |  |  |

Почтовые реквизиты заказчика____________________________________________________

Телефоны, Ф.И.О., должность:

Руководителя_____________________________________________________________________

Исполнителя_______________________________________________________________________

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте ntf@nt-rt.ru